# Estado del proyecto integrador PAO 3

Lo que ya sabemos y está decidido · versión 4 · corte: 22 de octubre de 2026

Sistema de monitoreo de calidad del aire basado en sensores para la adquisición, simulación y modelado matemático de variables físicas

Regla de este documento: si algo de aquí contradice un archivo viejo, manda este.

Reemplaza a: Resumen v1, v2 y v3, FALTA / Hoja de ruta, Paso 14 (v2 y v3), Paso 15, Paso 16 v0.1, Tarea_Arquitectura_y_Materiales, Lista_Materiales_Cotizar y codigo_worki_1.txt.

Lo pendiente NO está aquí. Está en el documento Lista de pendientes. La investigación formativa va aparte.

# 1. Datos del proyecto

| Tema | Desarrollo de un sistema de monitoreo de calidad del aire basado en sensores para la adquisición, simulación y modelado matemático de variables físicas |
| --- | --- |
| Institución | ESPOCH Sede Orellana · Carrera de Tecnologías de la Información · PAO 3 · periodo septiembre 2026 – febrero 2027 |
| Integrantes | Alan Paucar · Lenin Manobanda · Daniela ________ · Andrea ________ (apellidos por completar) |
| Guion de la exposición | Viernes 23 de octubre de 2026 (el resumen v3 decía 24: el viernes es 23) · en inglés · lo pide el Ing. Francis (Inglés III) |
| Primer avance (medio ciclo) | Miércoles 4 de noviembre de 2026 · informe + exposición de máximo 12 minutos |

### Docentes y qué califica cada uno

| Materia | Docente | Qué califica del proyecto |
| --- | --- | --- |
| Sistemas de Comunicación | Ing. Santiago Logroño | Parte física: sensores, circuito, señales, comunicación, simulación y (al final) la maqueta |
| Ecuaciones Diferenciales | Ing. Michael Estefanía (Mishell) Játiva | Modelado: variables y modelo (medio ciclo); sistema modelado con datos reales (fin de ciclo) |
| Cálculo de Varias Variables | Ing. Hugo | Planteamiento matemático, procedimientos (derivadas parciales), cronograma y dominio al exponer |
| Fundamentos de Bases de Datos | Ing. Paúl Paguay | Modelo E-R y relacional, BD implementada con seguridad, carga de datos del simulador |
| Gestión de Proyectos TI | Ing. Roberto Vásconez | Problema, objetivo, etapas, interesados, requisitos, roles y alcance |
| Realidad Socioeconómica | Eco. Carlos López | El mismo sistema explicado desde la realidad actual de la zona |
| Inglés III | Lic. Francis Pacheco | Guion en inglés, inglés técnico, avance funcional, interfaz y explicación del estado actual |

### Reglas que no se negocian

- Lo que se defiende en el medio ciclo no cambia después (Ing. Logroño).

- Primer ciclo: investigar, diseñar y simular. No se compra nada hasta que el Ing. valide. Segundo ciclo: comprar, armar, app Java real, BD con datos reales, modelado con datos reales.

- Sin WiFi, nube ni IP. Los datos van por cable USB, solo de ida.

- El aparato debe hacer una acción, no solo medir (extractor + alarmas).

- Diapositivas en inglés y exposición oral 50 % en inglés (rúbrica de BD). El Ing. Hugo también pide parte en inglés.

- El prototipo debe ser un MVP funcional para que revisen lo demás (rúbricas de BD e Inglés). En el medio ciclo el MVP es la simulación en Wokwi + la BD con datos cargados.

- Exposición de máximo 12 minutos, directo al grano.

# 2. Qué es el sistema

Un aparato con un ESP32 y sensores para cualquier espacio cerrado (aulas, oficinas, locales), probado dentro de una maqueta con el aspecto de un aula (banco de pruebas), que mide CO2 estimado, temperatura, humedad y ruido. Muestra todo en una pantalla LCD 20x4, avisa con LEDs y un buzzer, y actúa encendiendo un extractor (ventilador de 5 cm) por medio de un relé. Cada lectura viaja por cable USB a una aplicación Java que le pone fecha y hora y la guarda en MySQL/MariaDB. Con esos datos se hace el modelado en MATLAB.

Regla para explicarlo: el aparato decide (solo, aunque la PC esté apagada). Java recuerda (historial, gráficas). MATLAB estudia (calibración y modelos; sus resultados vuelven al programa del aparato).

| Parte | Lenguaje | Dónde corre | Qué hace | En vivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Firmware | C++ (Arduino) | ESP32 | Lee, convierte, compara, decide, muestra y envía | Sí, cada ~4 s |
| App | Java (MVC + DAO) | PC | Recibe, valida, pone fecha y hora, guarda, grafica | Sí, con la PC encendida |
| Base de datos | SQL | MySQL / MariaDB | Guarda las lecturas | Sí |
| Análisis | MATLAB / Octave | PC | Calibración, EDO, f(T,H), gráficas | No |

El ESP32 no se programa en Java (tiene ~520 KB de RAM). El código se sube con Arduino IDE por el cable USB de datos (placa "ESP32 Dev Module"; driver CP2102 si hace falta).

# 3. Decisiones congeladas para el medio ciclo

| Tema | Decisión | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Variables | CO2 estimado, temperatura, humedad, ruido | Sugerencia del Ing. Logroño (13 oct) |
| Sensores | MQ-135, DHT22, MAX4466 | MQ-7 descartado el 13 oct |
| Placa | ESP32 DevKitC V4 (WROOM-32E, 38 pines, micro-USB) | Disponible en Megatrónica, es la de Wokwi |
| Pantalla | LCD 20x4 I2C (dirección 0x27) | Caben las 4 variables + ventilador + mensaje; TFT descartada |
| Acción | Extractor 5V 5 cm (5020, 0,15 A) por relé con optoacoplador, jumper en H | El Ing. pide que el aparato actúe |
| Alertas | Buzzer intermitente solo con CO2 ≥ 1200; ruido solo con LED blanco + mensaje | Evitar que el buzzer dispare el aviso de ruido |
| Comunicación | USB serial (UART) a 115200, solo de ida, sin WiFi | Regla del Ing. |
| Energía | Cargador 5V 2A → conector USB-C de chasis → interruptor → riel 5V; riel 3.3V desde el ESP32; GND común | MB102 descartado (pide 6,5–13 V y da máx. 700 mA) |
| Presentación | Maqueta de un aula | El Ing. dejó elegir; un ventilador de 5 cm suelto no tiene sentido |
| Tienda | Megatrónica (Quito), un solo pedido | Precios reales en su página |
| Modelos de ED | Mezclas (CO2) y ley de enfriamiento de Newton (temperatura) | Encajan con los ejemplos de la Ing. Mishell |

# 4. Variables y sensores

| Variable | Sensor | Para qué sirve | Conexión |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 estimado | MQ-135 (5V) | Semáforo, buzzer, extractor; base del modelo de mezclas | AO → divisor → GPIO 34 |
| Temperatura | DHT22 (3.3V) | LEDs de calor y frío, extractor; base de Newton y de f(T,H) | DATA → GPIO 15 |
| Humedad | DHT22 | Confort; f(T,H) | mismo cable |
| Ruido | MAX4466 (3.3V) | LED blanco y mensaje RUIDO ALTO | OUT → GPIO 35 directo |

- MQ-135: detecta una mezcla de gases sin distinguirlos. El "CO2 estimado" supone que en un espacio cerrado con personas lo que más sube es el CO2 de la respiración. Necesita precalentamiento y calibración (Rs/R0 ≈ 3,6 en aire limpio).

- DHT22 y no DHT11: el DHT11 llega solo a 90 % de humedad (Orellana pasa de eso) y tiene ±2 °C. El DHT22 mide 0–100 % y tiene ±0,5 °C. Además es el que trae Wokwi.

- MAX4466: micrófono con amplificador de ganancia ajustable. Va a 3,3 V para que su salida nunca pase de 3,3 V (sin divisor). El código mide pico a pico en 50 ms y lo pasa a dB con una fórmula provisional que se calibra con un decibelímetro del celular. Se eligió sobre el KY-037/KY-038 (solo dicen "hay ruido / no hay") y el MAX9814 (su ganancia automática falsea el nivel).

- Descartados: MQ-7 (en un espacio interior sin combustión no hay CO), PM2.5 (caro, no simulable), ozono/NO2 (caros), CO2 NDIR MH-Z19B/SCD40/SCD30 ($20–75), CCS811 (descontinuado), MQ-5 (gas de cocina).

- CO vs CO2 (por si preguntan): el CO2 sale de la respiración e indica ventilación. El CO sale de la combustión incompleta, es tóxico y no tiene olor.

# 5. Diagrama de bloques (actualizado)

Figura 1. Diagrama de bloques del sistema (versión 4, con micrófono, LCD 20x4 y 6 LEDs). Archivo: Diagrama_de_Bloques_v4.png

### Qué hace cada bloque

- Entradas: MQ-135 y MAX4466 entregan voltajes (analógicos) que el ADC de 12 bits del ESP32 convierte en números de 0 a 4095. El DHT22 manda temperatura y humedad ya digitalizadas por un solo cable.

- Procesamiento (ESP32): cada ~4 s lee el ruido, la temperatura, la humedad y el CO2; compara con los umbrales; decide LEDs, mensaje, buzzer y extractor (con histéresis); actualiza la pantalla y envía una línea por USB.

- Salidas: LCD 20x4 por I2C; 6 LEDs (verde, amarillo, rojo, naranja de calor, azul de frío, blanco de ruido); buzzer; relé que conmuta los 5V del extractor. El ESP32 no tiene fuerza para mover un motor: por eso el relé.

- Computadora: Java recibe cada línea, la revisa, le pone fecha y hora y la guarda. Solo la capa DAO toca la BD. MATLAB trabaja después con los datos guardados.

- Alimentación: cargador de 5V 2A. Riel 5V: MQ-135, LCD, relé, extractor. Riel 3.3V: DHT22, MAX4466, buzzer. GND común.

# 6. Señales y comunicación

| Tipo de señal | Dónde se usa | Explicación corta |
| --- | --- | --- |
| Analógica (ADC 12 bits) | MQ-135 (GPIO 34), MAX4466 (GPIO 35) | Voltaje continuo de 0 a 3,3 V → número de 0 a 4095 |
| Digital de un hilo | DHT22 (GPIO 15) | El sensor ya manda T y H como datos digitales |
| I2C | LCD 20x4 (SDA 21, SCL 22) | Bus de 2 cables (datos y reloj); reduce 16 cables a 4 |
| Digital de salida (HIGH/LOW) | LEDs, buzzer, relé | Prender o apagar |
| UART serial por USB | ESP32 → PC | 115200 baudios, solo de ida |

Formato de la línea serial (vigente): temperatura,humedad,ppmCO2,ruidoDB,ventilador · ejemplo: 26.70,60.00,850,55,0. Si el DHT22 falla se envía -999 en temperatura y humedad (Java lo guarda como NULL). Java pone la fecha y la hora; el aparato no tiene reloj.

# 7. Reglas de funcionamiento

| Condición | LED | Mensaje (fila 4) | Buzzer | Extractor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 < 800 ppm | Verde | > AIRE Normal | No | — |
| CO2 800–1199 | Amarillo | > VENTILAR | No | — |
| CO2 ≥ 1200 | Rojo | > CO2 ALTO | Sí, cada ~4 s | Prende |
| T ≥ 30 °C | Naranja | > CALOR | No | Prende |
| T < 20 °C | Azul | > FRIO | No | — |
| Ruido ≥ 70 dB en 3 lecturas seguidas (~12 s) | Blanco | > RUIDO ALTO o > [mensaje] + RUIDO | Nunca | No |
| DHT22 falla | — | > ERROR DHT22 (fila 2: DHT22: ERROR) | No | Decide solo por CO2 |

- Extractor con histéresis: prende si T ≥ 30 °C o CO2 ≥ 1200. Apaga solo si T ≤ 25 °C y CO2 < 1000. En la zona intermedia se queda como estaba. (El ejemplo del Ing. era 30/22 °C; se usó 25 °C por el clima de Orellana.)

- Prioridad del mensaje: CO2 ALTO > VENTILAR > ERROR DHT22 > CALOR/FRIO > AIRE Normal. El ruido se suma al final (> CO2 ALTO + RUIDO); caso especial ERROR DHT22+RUIDO.

- Pantalla 20x4: fila 1 CO2:850ppm  R:55dB · fila 2 T:26.7C  H:60% · fila 3 Ventilador: ON/OFF · fila 4 > mensaje.

- Arranque: prueba de luces (6 LEDs + extractor 2 s + pitido = autoprueba), precalentamiento de 20 s en simulación (real: 120 s o más) con el amarillo parpadeando, luego "Sistema listo".

- Referencias de umbrales: CO2 exterior ≈ 420 ppm; OMS ≈ 1000 ppm; ASHRAE 800/1000; semáforo de la U. de La Rioja 800/1200. Ruido: 70 dB provisional (conversación normal ≈ 60 dB).

### Por qué el buzzer y el micrófono no chocan

- El micrófono escucha solo 50 ms al inicio de cada ciclo, con el buzzer callado. Después se decide, se pita (0,3 s) si hace falta, se actualiza la pantalla, se envían los datos y se esperan 4 s. Se turnan.

- El aviso de ruido nunca usa el buzzer (si no: ruido → pitido → más ruido).

- Se piden 3 lecturas seguidas para que un aplauso o un pitido suelto no cuenten.

- En la maqueta el buzzer va en el panel frontal (afuera) y el micrófono en otra pared.

# 8. Tabla de pines del aparato real (actualiza el Paso 15)

| Componente | Pin | Conecta a | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| MQ-135 | VCC / GND / AO | riel 5V / GND / R7 → nodo → GPIO 34; nodo → R8 → GND | Divisor 10k / 10k → 2,5 V máx. |
| MAX4466 | VCC / GND / OUT | riel 3.3V / GND / GPIO 35 directo | Sin divisor |
| DHT22 | + / out / − | riel 3.3V / GPIO 15 / GND | Trae su cable |
| LCD 20x4 I2C | VCC / GND / SDA / SCL | riel 5V / GND / GPIO 21 / GPIO 22 | Dirección 0x27 (o 0x3F) |
| LEDs verde, amarillo, rojo, naranja | ánodo | 220 Ω → GPIO 25, 26, 27, 14 | Pata larga hacia la resistencia |
| LED azul | ánodo | 100 Ω → GPIO 13 | El azul necesita ~3 V |
| LED blanco (ruido, 10 mm) | ánodo | 100 Ω → GPIO 33 | El blanco necesita ~3 V |
| Buzzer (módulo FC-07) | VCC / GND / I/O | riel 3.3V / GND / GPIO 4 | Se activa en bajo; probar al llegar |
| Relé (optoacoplador H/L) | DC+ / DC− / IN | riel 5V / GND / GPIO 18 | Jumper en H |
| Relé, contactos | COM / NO | riel 5V / ventilador (+) | Borneras de tornillo |
| Ventilador 5020 | rojo / negro | NO del relé / GND | Se corta el conector XH2.54 |
| Interruptor KCD11 | 2 pines | en el cable +5V entre J1 y el riel | Pines de soldar |

- Diferencias con Wokwi: en Wokwi el MQ-135 es un MQ-2 a 3,3 V sin divisor; el micrófono es un potenciómetro deslizante; el extractor es un LED morado detrás del relé; el buzzer es de 2 patas (en el real es módulo de 3 pines). En el código: SIMULACION = true en Wokwi y false en el aparato real.

- Pines que no se usan: 12 (arranque), 0 (BOOT), 2 (LED propio), 1 y 3 (USB), 6–11 (memoria interna). 34–39 son solo de entrada (por eso van los sensores ahí).

- Si el buzzer real suena todo el tiempo: en setup() poner digitalWrite(PIN_BUZZER, HIGH) y en pitar() invertir el orden (LOW y luego HIGH) para que termine en HIGH. En Wokwi se deja igual.

- Consumo: riel 5V ≈ 440 mA (MQ-135 150 + LCD 30–40 + relé 70 + ventilador 150); riel 3.3V < 40 mA; ESP32 100–250 mA. Cabe en el cargador de 2 A.

# 9. Energía y esquema de conexiones (actualiza el Paso 16)

Ruta de la energía: cargador 5V 2A → cable USB-A a tipo C → J1 (conector USB-C de chasis, 2 cables) → SW1 (interruptor) → riel 5V. El riel 3.3V sale del pin 3V3 del ESP32. El ESP32 se alimenta y se comunica por su micro-USB con la PC. Todos los GND unidos. Con un conector USB-C de 2 cables hay que usar cable A→C y cargador de puerto USB-A (con C→C el cargador no entrega 5 V).

Divisor del MQ-135: R7 = 10 kΩ arriba y R8 = 10 kΩ abajo. Con 5 V a la entrada, al GPIO 34 llegan 5 × 10 / 20 = 2,5 V. Así la señal queda dentro del rango que Espressif recomienda para el ADC del ESP32 con atenuación de 11 dB (150 a 2450 mV), donde la lectura es más precisa. En la práctica la salida del MQ-135 no llega a 5 V.

Por qué se cambió (24 oct): el divisor anterior (10k arriba, 10k + 10k abajo) dejaba llegar hasta 3,33 V. No dañaba el pin, pero arriba de 2,45 V el ADC pierde precisión y cerca de 3,1 V se queda en 4095. El cambio no cuesta nada: sobra una resistencia de 10 kΩ. Sigue cumpliendo lo entregado al Ing. Logroño ("al ESP32 llegan como máximo 3,3 V") y deja igual el divisor del proyecto y el de la investigación formativa.

Figura 2. Esquema de conexiones vigente (v3: divisor 10 kΩ / 10 kΩ).

### Orden de armado (segundo ciclo)

- Energía, sin ESP32. J1 → SW1 → riel 5V. Medir 5 V con el multímetro y comprobar que 5V y GND no están unidos.

- ESP32 solo. Conectarlo a la PC, subir un parpadeo de prueba. Unir su GND con el riel GND y su 3V3 con el riel 3.3V.

- DHT22 + LCD (práctica 1). Ver temperatura y humedad en pantalla.

- Divisor + MQ-135. Antes de unir el nodo con el GPIO 34, medir que no pase de 2,5 V. Esperar el precalentamiento.

- MAX4466 a 3,3 V → GPIO 35. Ajustar la ganancia con el tornillo.

- LEDs y buzzer. Comprobar cada LED con su condición y si el buzzer se activa en bajo.

- Relé (jumper en H) + ventilador. Probar la histéresis.

- Código final con SIMULACION = false. Repetir las mismas pruebas que en Wokwi.

Precauciones: nunca 5 V directo a un GPIO; conectar y desconectar sin energía; el MQ-135 calienta (no tocarlo y alejarlo del DHT22); revisar la polaridad de LEDs y ventilador.

# 10. Simulación en Wokwi (vigente y funcionando)

Proyecto "AIRE", placa ESP32 DevKitC V4, librerías "DHT sensor library for ESPx" y "LiquidCrystal I2C". Alan confirmó el 22 de octubre que la versión con ruido funciona. El código está en el Anexo A y el diagrama en el Anexo B.

| Componente (id) | Pines | ESP32 |
| --- | --- | --- |
| DHT22 (dht1) | VCC / SDA / GND | 3V3 / 15 / GND |
| LCD 2004 I2C (lcd1) | VCC / GND / SDA / SCL | 5V / GND / 21 / 22 |
| MQ-2 = MQ-135 (gas1) | VCC / GND / AOUT | 3V3 / GND / 34 |
| Slide pot = micrófono (pot1) | VCC / GND / SIG | 3V3 / GND / 35 |
| LED verde / amarillo / rojo / naranja / azul | 220 Ω (r1, r2, r3, r5, r4) | 25 / 26 / 27 / 14 / 13 |
| LED blanco de ruido (led7) | 100 Ω (r7) | 33 |
| Buzzer (bz1) | 1 / 2 | GND / 4 |
| Relé (relay1) | VCC / GND / IN | 5V / GND / 18 |
| Relé, contactos | COM / NO | 3V3 / r6 220 Ω → LED morado (led6 = ventilador) → GND |

- Pruebas ya confirmadas (versión con ruido): perilla al mínimo → R:30dB, normal; perilla ≥ 70 dB y esperar ~12 s → LED blanco + > RUIDO ALTO sin pitido; ruido alto + gas alto → > CO2 ALTO + RUIDO, rojo + blanco, pitido y extractor; bajar la perilla → se apaga el blanco.

- Pruebas de versiones anteriores (con MQ-7): semáforo + buzzer 8/8, relé + histéresis 9/9, precalentamiento y falla del DHT22. Evidencia de histéresis: 28.80,30.00,400,0,1 (sigue ON) vs 28.80,30.00,400,0,0 (sigue OFF). Hay que repetirlas con la versión vigente y documentarlas (ver Lista de pendientes).

- Calibración provisional del MQ-2 de Wokwi: crudo 1386 (mínimo) a 4041 (máximo) → map(crudo, 1386, 4041, 400, 2000) + constrain. Es un puente para probar la lógica, no una medición real.

# 11. La maqueta

- Aula a escala de 40 × 30 × 25 cm sobre una base técnica de 8 cm (electrónica oculta). Escala ≈ 1:20. Volumen interior ≈ 30 litros (0,03 m³), dato clave del modelo de mezclas.

- Se ve como nuestra aula real de la sede (medidas aproximadas, no a escala exacta): paredes blancas, piso de porcelanato claro, techo falso con luces LED y 2 aires acondicionados de cassette. El aula real mide unos 7,2 × 7,8 m (12 a 14 baldosas de 60 cm) y unos 2,8 m de alto.

- Techo que se abre: una tapa de MDF puesta encima, removible (con 2 bisagras), con la cuadrícula del techo falso, las luces y los aires dibujados por debajo. En la vista 3D se ve semitransparente solo para mostrar dónde va.

- Pared del pizarrón: pantalla interactiva (como la LG del aula) con la puerta a su derecha; MQ-135 y micrófono a media altura, separados.

- Pared izquierda (de los estudiantes): ventanales fijos con persianas y una ventana pequeña que se abre (entrada de aire y del humo de prueba). Pared derecha: extractor arriba; DHT22 más abajo.

- Pared del fondo (afuera): panel con LCD 20x4, 6 LEDs, buzzer e interruptor.

- Interior: 30 pupitres de madera con estructura negra y su silla (6 × 5), como los del aula.

- Materiales (decidido 25 oct): MDF 3 mm para paredes, base y tapa del techo. No se usa cartón ni techo de acrílico. El presupuesto se deja en cerca de 101 dólares como margen.

- Pruebas seguras para la demo: alcohol en gel, aliento, incienso (brasa, sin llama); secadora en tibio; hielo o aire acondicionado. Nada de encendedor.

- El Ing. Logroño dijo que la maqueta también se califica (fin de ciclo, 0,50 pts) y que debe estar "pintada bonito".

# 12. Materiales y presupuesto (Megatrónica, precios al 13 oct)

| Ref. | Cant. | Producto | P. unit. | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | 1 | ESP32 DevKitC V4 WROOM (WROOM-32E, micro-USB) | $11,90 | $11,90 |
| S1 | 1 | Sensor de gas MQ-135 | $4,90 | $4,90 |
| S2 | 1 | Micrófono MAX4466 ganancia ajustable | $3,99 | $3,99 |
| S3 | 1 | Módulo DHT22 con cable | $7,50 | $7,50 |
| LCD1 | 1 | Pantalla LCD 2004 con I2C | $13,50 | $13,50 |
| K1 | 1 | Módulo relé 5V 1 canal con optoacoplador high/low | $2,75 | $2,75 |
| M1 | 1 | Ventilador DC 5V 0,15A 5020 (50×50×20 mm) | $3,75 | $3,75 |
| BZ1 | 1 | Módulo buzzer activo 5V | $1,95 | $1,95 |
| D1–D5 | 10 | LED 5 mm verde, amarillo, rojo, naranja, azul (2 de cada uno) | $0,10 | $1,00 |
| D6 | 2 | LED 10 mm blanco (confirmar por WhatsApp) | $0,25 | $0,50 |
| R1–R4 | 6 | Resistencia 1/4 W 220 Ω | $0,06 | $0,36 |
| R5, R6 | 3 | Resistencia 1/4 W 100 Ω | $0,06 | $0,18 |
| R7, R8 | 5 | Resistencia 1/4 W 10 kΩ (3 de repuesto) | $0,06 | $0,30 |
| PB1, PB2 | 2 | Protoboard 830 puntos MB-102 | $4,50 | $9,00 |
| — | 1 | Kit 40 cables Dupont macho-hembra 30 cm | $2,50 | $2,50 |
| — | 1 | Kit 40 cables Dupont macho-macho 10 cm | $1,60 | $1,60 |
| — | 1 | Cable USB A a micro-USB 1,2 m (datos) | $2,75 | $2,75 |
| J1 | 1 | Conector USB tipo C para chasis, 2 cables | $1,25 | $1,25 |
| SW1 | 1 | Mini switch balancín KCD11, 2 pines | $0,60 | $0,60 |
|  |  | Subtotal electrónica |  | $70,28 |

Maqueta (El Coca, estimado): MDF 3 mm $5 · acrílico 2 mm $6 · bisagras $1,50 · silicona o cola $3 · incienso $1 = $16,50. Total: electrónica + maqueta $86,78 + reserva de contingencia 10 % $8,68 + envío Quito–El Coca $6 (estimado) = ≈ $101,46. Ya se tiene: cargador 5V 2A y cable USB A a tipo C. Ahorro posible: ESP32 tipo C de 38 pines ($9,95) → −$4,70.

# 13. Lo que pide cada docente para el medio ciclo

Sale de las rúbricas oficiales y de lo que dijo cada docente en clase. Planteamiento = problema + objetivo + alcance.

| Materia | Criterios del medio ciclo (peso) | Lo que dijo en clase |
| --- | --- | --- |
| Sistemas de Comunicación (2 pts) | Planteamiento y alcance 0,30 · Diseño del sistema 0,50 · Arquitectura por bloques/capas y flujo de señales 0,50 · Simulación funcional y explicación de resultados 0,70 | El aparato debe actuar; alertas en pantalla y sonido; maqueta pintada; CO2, temperatura, humedad y ruido; lo defendido no cambia |
| Ecuaciones Diferenciales | Planteamiento del problema 25 % · Modelo matemático elegido 25 % · Interpretación inicial de los cálculos 30 % · Organización y presentación 20 % | Identificar variables dependientes e independientes y el modelo (Newton, poblacional); fin de ciclo: sistema modelado con 1–3 semanas de datos reales; de aquí sale un artículo experimental |
| Cálculo de Varias Variables | Planteamiento y análisis matemático 20 % · Desarrollo de procedimientos 35 % (funciones multivariables, límites, derivadas parciales) · Organización y cronograma 15 % · Comunicación y lenguaje técnico, parte en inglés 15 % · Dominio conceptual 15 % | Planteamiento enfocado en la parte ambiental; en el desarrollo un modelo para indicar la contaminación con los datos; optimización con el tiempo de respuesta / precalentamiento de los sensores y sus errores, con una gráfica |
| Fundamentos de BD | Modelo E-R + relacional con PK/FK 0,30 · BD implementada en el SGBD con usuarios, roles, permisos e integridad referencial 0,30 · Carga de datos desde sensores o simulador con pruebas 0,30 · Documentación 0,10 | Requisito primordial: MVP funcional. Diapositivas en inglés y exposición 50 % en inglés |
| Gestión de Proyectos TI (2 pts) | Necesidad, problema y objetivo 0,35 · Caracterización y etapas 0,30 · Interesados, necesidades y requisitos 0,45 · Roles, responsabilidades, diseño preliminar y alcance (incluye / excluye) 0,55 · Documentación y dominio de todos 0,35 | Basado en el PMBOK 6.ª ed. |
| Realidad Socioeconómica (2 pts) | Planteamiento 0,3 · Diseño basado en la realidad actual 0,5 · Arquitectura y su aplicación a la realidad 0,5 · Simulación y su aplicación a la realidad 0,7 | Misma estructura que Comunicación, pero cada parte amarrada a la realidad de la zona |
| Inglés III (escala 1–4) | Funcionalidad (MVP demostrable) · Inglés técnico en documentación (comentarios del código y logs en inglés) · Interfaz (wireframe) · Explicación del estado actual vs. meta final · Iteración (evidencia de pruebas y mejoras) | Pide el guion de la exposición en inglés el viernes 23 de octubre |

Fin de ciclo (para tenerlo presente): Comunicación califica implementación 0,70, pruebas 0,40, maqueta 0,50 y exposición 0,40. BD califica consultas INSERT/UPDATE/DELETE/SELECT, aplicación de escritorio y visualización de datos (0,30). Varias Variables califica la resolución integral, optimización o integrales múltiples, interpretación y sustentación.

### Formato oficial del informe del proyecto integrador

- Portada (título que refleje la solución, autores, tutor, PAO) · Resumen de 250 palabras · Índices general, de figuras y de tablas.

- Introducción: problema de estudio, justificación, 1 objetivo general + 3 específicos (analizar, diseñar/implementar, validar).

- Marco teórico: estado del arte y stack tecnológico justificado.

- Metodología (Ágil, Cascada o Prototipado) y requerimientos funcionales y no funcionales.

- Propuesta técnica: diagramas (clases, solución, despliegue, procesos, casos de uso), modelo E-R y diccionario de datos (obligatorio desde PAO 3), arquitectura del sistema.

- Implementación y pruebas: código clave, protocolos de pruebas, guía de despliegue.

- Conclusiones y recomendaciones · Referencias en IEEE · Anexos con enlace obligatorio al repositorio, manual de usuario y/o técnico, acta.

- PAO 3 y 4: énfasis en Bases de Datos, Redes y Experiencia de Usuario (UX).

### Formato institucional de diapositivas

- Portada roja con el escudo y la palabra espoch en blanco a la izquierda; a la derecha "CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN", "PROYECTO INTEGRADOR" e integrantes. Borde inferior en forma de libro abierto.

- Segunda diapositiva roja con el TEMA.

- Diapositivas de contenido blancas: título rojo en mayúsculas arriba a la izquierda, línea roja con un punto al inicio, logo rojo de la ESPOCH arriba a la derecha, franja roja abajo en forma de libro abierto, imagen de fondo muy tenue.

- Diapositiva separadora "DEMOSTRACIÓN DE APLICACIÓN". (El PDF de referencia es del proyecto de PAO 2: sirve solo como formato.)

# 14. Propuestas ya acordadas (falta desarrollarlas)

Están decididas en el enfoque. El desarrollo completo de cada una está en la Lista de pendientes.

## 14.1 Ecuaciones Diferenciales

| Tipo | Variable | Origen | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Independiente | t (tiempo) | fecha y hora que pone Java | min |
| Dependiente | C(t) concentración de CO2 (o de contaminante con incienso) | MQ-135 | ppm |
| Dependiente | T(t) temperatura | DHT22 | °C |
| Apoyo | H(t) humedad, R(t) ruido | DHT22, MAX4466 | %, dB |
| Parámetros | V volumen, Q ventilación, G generación, C_ext, T_amb, k | medidos o ajustados | — |

- Modelo de mezclas (CO2): dC/dt = G/V − (Q/V)(C − C_ext). Solución: C(t) = C_ext + G/Q + (C₀ − C_ext − G/Q)·e^(−(Q/V)t). Sin fuente (G = 0) es un decrecimiento exponencial. Estado estable C_ss = C_ext + G/Q; constante de tiempo τ = V/Q.

- Ley de enfriamiento de Newton (temperatura): dT/dt = −k(T − T_amb) → T(t) = T_amb + (T₀ − T_amb)·e^(−kt). Es el ejemplo de la misma Ing. (cuarto con aire acondicionado).

- Datos: experimentos en la maqueta (humo con incienso y extractor ON/OFF → Q; calentar con secadora → k) + 2–3 semanas en el local comercial de Alan con aire acondicionado (puesto a 16 °C, en días calurosos no llega a enfriar).

- Ejemplo de referencia (valores supuestos): aula de 8 × 6 × 3 m = 144 m³ con 30 personas (G = 1,5×10⁻⁴ m³/s). Casi sin ventilación (Q ≈ 0,02 m³/s): τ ≈ 2 h y a la hora el CO2 llega a ≈ 3370 ppm. Con 7 L/s por persona (Q ≈ 0,21 m³/s): se estabiliza en ≈ 1134 ppm con τ ≈ 11 min.

- Ruido y humedad no se modelan con EDO (no siguen un patrón): quedan para Comunicación y Varias Variables.

## 14.2 Cálculo de Varias Variables

- Funciones de dos variables con el DHT22: índice de calor HI(T, H) (Rothfusz, NOAA) y punto de rocío (Magnus).

- Derivadas parciales ∂HI/∂T y ∂HI/∂H: qué pesa más en la sensación térmica de Orellana. Diferencial total para el error del sensor: dHI = (∂HI/∂T)dT + (∂HI/∂H)dH con dT = ±0,5 °C y dH = ±2 %. Superficie 3D de HI(T,H) para la exposición.

- Cálculo preliminar (verificar al hacer la pieza): con T = 30 °C y H = 80 %: HI ≈ 37,7 °C; ∂HI/∂T ≈ 3,1 °C por cada °C; ∂HI/∂H ≈ 0,28 °C por cada punto de humedad; error propagado ≈ ±2,1 °C. Punto de rocío ≈ 26,2 °C.

- Idea del Ing. Hugo para optimización: tiempo de respuesta / precalentamiento del sensor y sus errores, con un modelo y una gráfica. Otra opción: ventilación mínima Q que mantiene C ≤ 1000 ppm según el número de personas.

## 14.3 Base de datos

- Entra: temperatura,humedad,ppmCO2,ruidoDB,ventilador + fecha y hora (Java). −999 → NULL.

- Entidades propuestas: dispositivo / ubicación · sesión de medición (lugar: maqueta, local comercial, laboratorio; inicio y fin) · lectura (id, sesión, fecha_hora, temperatura, humedad, co2, ruido, ventilador) · alerta (lectura, tipo: CO2 ALTO, VENTILAR, CALOR, FRIO, RUIDO, ERROR DHT22) · umbral (variable, valor).

- Seguridad: usuario de la app con mínimos privilegios (INSERT y SELECT), usuario administrador aparte, localhost, PreparedStatement en el DAO.

## 14.4 Aplicación Java

- MVC + DAO al estilo del Ing. Pedro Aguilar: Modelo (Lectura), Vista, Controlador (separa por comas y valida), DAO (único que toca la BD). Estilo de estudiante: for clásico, arreglos fijos, .equals(), nombres en español.

- Medio ciclo: la app se presenta como diseño (UML + wireframe). Segundo ciclo: lee el cable USB real, guarda, muestra historial, gráficas y alertas.

# 15. Historial de cambios (evidencia de iteración)

Sirve para la rúbrica de Inglés (Innovation / Iteration) y para el informe: muestra que se probó y se corrigió.

| Cuándo | Cambio | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Inicio | Idea inicial: MQ-135, MQ-7, DHT11, LCD 16x2, carcasa | Primera arquitectura entregada |
| 2 oct | Hoja de ruta con pasos 8–31 (lista FALTA) | Ordenar el trabajo |
| 9 oct | LCD 16x2 → LCD 20x4 | Mostrar todo en una sola pantalla (la 16x2 alternaba dos pantallas) |
| 13 oct | DHT11 → DHT22 (confirmado por el Ing.) | Humedad de Orellana > 90 % y mejor precisión |
| 13 oct | MQ-7 (CO) → MAX4466 (ruido) | En un aula no hay CO; el ruido suma a Comunicación (audio, muestreo, dB) |
| 13 oct | MB102 descartado → cargador + USB-C de chasis + interruptor | El MB102 pide 6,5–13 V y da máx. 700 mA |
| 13 oct | Maqueta del aula como forma de presentación | El Ing. dejó elegir; se califica la maqueta |
| 13 oct | Megatrónica como única tienda | Precios reales; cotizaciones del grupo con DHT11 y 16x2 descartadas |
| Prácticas 1–5 | Errores corregidos en Wokwi: pines con "D15"; 5 resistencias en el pin 25; COM del relé sin conectar; tone() → pitar(); pin analógico sin sensor leía ruido; error del DHT22 sin fila propia; LED del ventilador fuera de la prueba de luces | Pruebas de la simulación |
| 22 oct | Versión con ruido funcionando en Wokwi | Confirmado por Alan |
| 24 oct | Divisor del MQ-135: 10k / 20k → 10k / 10k (máx. 2,5 V) | Rango recomendado del ADC del ESP32 (≤ 2,45 V); igual que en la investigación formativa |

# 16. Archivos: cuáles sirven y cuáles no

| Archivo | Estado |
| --- | --- |
| Estado del proyecto v4 (este documento) | VIGENTE: lo que ya sabemos |
| Lista de pendientes | VIGENTE: lo que falta |
| Guion de la exposición (inglés) | VIGENTE: para el Ing. Francis, 23 oct |
| Diagrama_de_Bloques_v4.png | VIGENTE (nuevo, reemplaza a las dos figuras con MQ-7) |
| Arquitectura_con_Maqueta_v2.jpg · Esquema_de_Conexiones_v3.png | VIGENTES (el esquema v2 queda reemplazado por el v3) |
| Tarea_Esquema_y_Lista_de_Materiales_v2.docx | VIGENTE (tarea del Ing. Logroño ya entregada) |
| Código y diagrama de Wokwi con ruido (Anexos A y B) | VIGENTES |
| Formato del informe · Formato de diapositivas · Rúbricas · Transcripciones Ing. Mishell e Ing. Hugo | Referencia |
| Resumen v1, v2 y v3 | Reemplazados por este documento (el v3 queda solo de respaldo) |
| FALTA.docx / Hoja de ruta | Reemplazados por la Lista de pendientes |
| Paso14_Diagrama_de_Bloques (v2 y v3), Paso15_Tabla_de_Pines, Paso16_Esquema_de_Conexiones_v0.1 | Reemplazados por las secciones 5, 8 y 9 |
| Tarea_Arquitectura_y_Materiales.docx, Lista_Materiales_Cotizar.docx | Históricos (MQ-7, 16x2). Reemplazados por las secciones 3 y 12 |
| codigo_worki_1.txt | NO USAR: versión vieja (MQ-7, 16x2, sin relé) |
| Maqueta_Aula_vistas (MQ-7, 5 LEDs) · Maqueta_del_aparato | Desactualizada / descartada. Se reemplaza con el 3D |

# Anexo A. Código vigente de Wokwi (sketch.ino, con ruido)

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include "DHTesp.h"

// Air quality monitor - ESP32 firmware (ESPOCH Orellana, PAO 3 integrator project)

// Measures estimated CO2 (MQ-135), temperature and humidity (DHT22) and noise (MAX4466).

// Shows the values on a 20x4 LCD, warns with LEDs and a buzzer, controls an exhaust fan

// through a relay, and sends one CSV line per cycle over USB serial (one way only).

//

// In Wokwi, noise is simulated with a slide potentiometer.

// On the real device (MAX4466) set this to false.

const bool SIMULACION = true;

const int PIN_DHT = 15;

const int PIN_CO2 = 34;

const int PIN_RUIDO = 35;

const int LED_VERDE = 25;

const int LED_AMARILLO = 26;

const int LED_ROJO = 27;

const int LED_CALOR = 14;

const int LED_FRIO = 13;

const int LED_RUIDO = 33;

const int PIN_BUZZER = 4;

const int PIN_VENTILADOR = 18;

// Sensor warm-up time. Simulation: 20 s. Real device: 120 s or more

const int SEGUNDOS_CALENTAMIENTO = 20;

// Noise: provisional threshold and number of readings in a row before warning

const int RUIDO_ALTO_DB = 70;

const int LECTURAS_RUIDO = 3;

DHTesp sensorDHT;

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);

// Fan state is kept between cycles (hysteresis)

bool ventiladorEncendido = false;

// Number of consecutive high-noise readings

int contadorRuido = 0;

void pitar() {

for (int i = 0; i < 300; i++) {

digitalWrite(PIN_BUZZER, HIGH);

delayMicroseconds(500);

digitalWrite(PIN_BUZZER, LOW);

delayMicroseconds(500);

}

}

// Writes one LCD row and fills the rest with spaces (20 characters).

// The old text is covered, so lcd.clear() is not needed and the screen does not flicker.

void escribirFila(int fila, String texto) {

if (texto.length() > 20) {

texto = texto.substring(0, 20);

}

for (int i = texto.length(); i < 20; i++) {

texto = texto + " ";

}

lcd.setCursor(0, fila);

lcd.print(texto);

}

// Returns the estimated noise level in dB

int leerRuido() {

if (SIMULACION) {

// The potentiometer works as a "volume" control: 30 to 100 dB

int crudo = analogRead(PIN_RUIDO);

return map(crudo, 0, 4095, 30, 100);

}

// Real device: the MAX4466 outputs an audio wave.

// We measure the peak-to-peak amplitude over a 50 ms window.

int maximo = 0;

int minimo = 4095;

unsigned long inicio = millis();

while (millis() - inicio < 50) {

int muestra = analogRead(PIN_RUIDO);

if (muestra > maximo) {

maximo = muestra;

}

if (muestra < minimo) {

minimo = muestra;

}

}

float voltajePicoPico = (maximo - minimo) * 3.3 / 4095.0;

if (voltajePicoPico < 0.001) {

voltajePicoPico = 0.001;

}

// PROVISIONAL formula: to be calibrated with a phone sound level meter

float decibeles = 60 + 20 * log10(voltajePicoPico / 0.2);

return constrain((int)decibeles, 30, 120);

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);

pinMode(LED_AMARILLO, OUTPUT);

pinMode(LED_ROJO, OUTPUT);

pinMode(LED_CALOR, OUTPUT);

pinMode(LED_FRIO, OUTPUT);

pinMode(LED_RUIDO, OUTPUT);

pinMode(PIN_BUZZER, OUTPUT);

pinMode(PIN_VENTILADOR, OUTPUT);

digitalWrite(PIN_VENTILADOR, LOW);

// Self-test at start-up: all LEDs, fan and buzzer

digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);

digitalWrite(LED_AMARILLO, HIGH);

digitalWrite(LED_ROJO, HIGH);

digitalWrite(LED_CALOR, HIGH);

digitalWrite(LED_FRIO, HIGH);

digitalWrite(LED_RUIDO, HIGH);

digitalWrite(PIN_VENTILADOR, HIGH);   // the fan is tested too

pitar();

delay(2000);

digitalWrite(LED_VERDE, LOW);

digitalWrite(LED_AMARILLO, LOW);

digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

digitalWrite(LED_CALOR, LOW);

digitalWrite(LED_FRIO, LOW);

digitalWrite(LED_RUIDO, LOW);

digitalWrite(PIN_VENTILADOR, LOW);

sensorDHT.setup(PIN_DHT, DHTesp::DHT22);

lcd.init();

lcd.backlight();

// MQ-135 warm-up (no alarms during this time)

for (int s = SEGUNDOS_CALENTAMIENTO; s > 0; s--) {

escribirFila(0, "Calidad del aire");

escribirFila(1, "CALENTANDO SENSORES");

escribirFila(2, "");

escribirFila(3, "Faltan: " + String(s) + " s");

digitalWrite(LED_AMARILLO, HIGH);

delay(500);

digitalWrite(LED_AMARILLO, LOW);

delay(500);

}

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Sistema listo");

delay(1500);

}

void loop() {

// 1. Noise first: the buzzer is silent at this moment

int ruidoDB = leerRuido();

if (ruidoDB >= RUIDO_ALTO_DB) {

contadorRuido = contadorRuido + 1;

} else {

contadorRuido = 0;

}

bool ruidoAlto = (contadorRuido >= LECTURAS_RUIDO);

// 2. Temperature and humidity

TempAndHumidity datos = sensorDHT.getTempAndHumidity();

float temperatura = datos.temperature;

float humedad = datos.humidity;

bool errorDHT = false;

if (isnan(temperatura) || isnan(humedad)) {

errorDHT = true;

}

// 3. CO2 (PROVISIONAL scale, calibrated with the Wokwi sensor min and max)

int crudoCO2 = analogRead(PIN_CO2);

int ppmCO2 = map(crudoCO2, 1386, 4041, 400, 2000);

ppmCO2 = constrain(ppmCO2, 400, 2000);

// Turn all LEDs off before deciding

digitalWrite(LED_VERDE, LOW);

digitalWrite(LED_AMARILLO, LOW);

digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

digitalWrite(LED_CALOR, LOW);

digitalWrite(LED_FRIO, LOW);

digitalWrite(LED_RUIDO, LOW);

String mensaje = "AIRE Normal";

// Temperature rules (only if the DHT22 works)

if (!errorDHT) {

if (temperatura >= 30) {

digitalWrite(LED_CALOR, HIGH);

mensaje = "CALOR";

}

if (temperatura < 20) {

digitalWrite(LED_FRIO, HIGH);

mensaje = "FRIO";

}

} else {

mensaje = "ERROR DHT22";

}

// CO2 traffic light

if (ppmCO2 < 800) {

digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);

}

if (ppmCO2 >= 800 && ppmCO2 < 1200) {

digitalWrite(LED_AMARILLO, HIGH);

mensaje = "VENTILAR";

}

if (ppmCO2 >= 1200) {

digitalWrite(LED_ROJO, HIGH);

mensaje = "CO2 ALTO";

}

// Noise: LED and message only, never the buzzer

if (ruidoAlto) {

digitalWrite(LED_RUIDO, HIGH);

if (mensaje.equals("AIRE Normal")) {

mensaje = "RUIDO ALTO";

} else {

mensaje = mensaje + " + RUIDO";

if (mensaje.length() > 18) {

mensaje = "ERROR DHT22+RUIDO";

}

}

}

// Fan with hysteresis (CO2 and temperature; noise does not turn it on)

bool calor = false;

bool temperaturaOk = true;

if (!errorDHT) {

calor = (temperatura >= 30);

temperaturaOk = (temperatura <= 25);

}

bool hayQuePrender = calor || (ppmCO2 >= 1200);

bool sePuedeApagar = temperaturaOk && (ppmCO2 < 1000);

if (hayQuePrender) {

ventiladorEncendido = true;

} else if (sePuedeApagar) {

ventiladorEncendido = false;

}

// If neither condition is true, the fan keeps its previous state

if (ventiladorEncendido) {

digitalWrite(PIN_VENTILADOR, HIGH);

} else {

digitalWrite(PIN_VENTILADOR, LOW);

}

// Buzzer: only when CO2 is critical

if (ppmCO2 >= 1200) {

pitar();

}

// 20x4 LCD: each row is written over the old one (no lcd.clear(), no flicker)

String fila1 = "CO2:" + String(ppmCO2) + "ppm  R:" + String(ruidoDB) + "dB";

String fila2;

if (errorDHT) {

fila2 = "DHT22: ERROR";

} else {

fila2 = "T:" + String(temperatura, 1) + "C  H:" + String(humedad, 0) + "%";

}

String fila3;

if (ventiladorEncendido) {

fila3 = "Ventilador: ON";

} else {

fila3 = "Ventilador: OFF";

}

String fila4 = "> " + mensaje;

escribirFila(0, fila1);

escribirFila(1, fila2);

escribirFila(2, fila3);

escribirFila(3, fila4);

// Serial line: T, H, CO2, noise, fan

// If the DHT22 fails, -999 is sent (error code)

if (errorDHT) {

Serial.print(-999);

Serial.print(",");

Serial.print(-999);

} else {

Serial.print(temperatura);

Serial.print(",");

Serial.print(humedad);

}

Serial.print(",");

Serial.print(ppmCO2);

Serial.print(",");

Serial.print(ruidoDB);

Serial.print(",");

if (ventiladorEncendido) {

Serial.println(1);

} else {

Serial.println(0);

}

delay(4000);

}

# Anexo B. diagram.json vigente de Wokwi

led6 morado = ventilador · led7 blanco = ruido. Pegar completo en la pestaña diagram.json de Wokwi.

{

"version": 1,

"author": "Anonymous maker",

"editor": "wokwi",

"parts": [

{

"type": "board-esp32-devkit-c-v4",

"id": "esp",

"top": -86.4,

"left": 43.24,

"attrs": {}

},

{

"type": "wokwi-dht22",

"id": "dht1",

"top": -143.7,

"left": 167.4,

"attrs": {

"temperature": "16.1",

"humidity": "30"

}

},

{

"type": "wokwi-lcd2004",

"id": "lcd1",

"top": -41.6,

"left": 226.4,

"attrs": {

"pins": "i2c"

}

},

{

"type": "wokwi-gas-sensor",

"id": "gas1",

"top": -227.7,

"left": 131.8,

"attrs": {}

},

{

"type": "wokwi-led",

"id": "led1",

"top": -262.8,

"left": 32.6,

"attrs": {

"color": "green"

}

},

{

"type": "wokwi-led",

"id": "led2",

"top": -262.8,

"left": -111.4,

"attrs": {

"color": "red"

}

},

{

"type": "wokwi-led",

"id": "led3",

"top": -262.8,

"left": -15.4,

"attrs": {

"color": "yellow"

}

},

{

"type": "wokwi-led",

"id": "led4",

"top": -262.8,

"left": 71,

"attrs": {

"color": "blue"

}

},

{

"type": "wokwi-led",

"id": "led5",

"top": -262.8,

"left": -63.4,

"attrs": {

"color": "orange"

}

},

{

"type": "wokwi-resistor",

"id": "r1",

"top": -34.45,

"left": -153.6,

"attrs": {

"value": "220"

}

},

{

"type": "wokwi-buzzer",

"id": "bz1",

"top": -45.6,

"left": -276.6,

"attrs": {

"volume": "0.1"

}

},

{

"type": "wokwi-resistor",

"id": "r2",

"top": -159.25,

"left": -172.8,

"attrs": {

"value": "220"

}

},

{

"type": "wokwi-resistor",

"id": "r3",

"top": 42.35,

"left": -144,

"attrs": {

"value": "220"

}

},

{

"type": "wokwi-resistor",

"id": "r4",

"top": 3.95,

"left": -153.6,

"attrs": {

"value": "220"

}

},

{

"type": "wokwi-resistor",

"id": "r5",

"top": 99.95,

"left": -134.4,

"attrs": {

"value": "220"

}

},

{

"type": "wokwi-relay-module",

"id": "relay1",

"top": -163,

"left": -364.8,

"attrs": {}

},

{

"type": "wokwi-resistor",

"id": "r6",

"top": -207.25,

"left": -307.2,

"attrs": {

"value": "220"

}

},

{

"type": "wokwi-led",

"id": "led6",

"top": -262.8,

"left": -149.8,

"attrs": {

"color": "white"

}

},

{

"type": "wokwi-slide-potentiometer",

"id": "pot1",

"top": 101.0,

"left": -370.0,

"attrs": {

"travelLength": "30"

}

},

{

"type": "wokwi-resistor",

"id": "r7",

"top": 138.35,

"left": -134.4,

"attrs": {

"value": "100"

}

},

{

"type": "wokwi-led",

"id": "led7",

"top": -262.8,

"left": 110.0,

"attrs": {

"color": "purple"

}

}

],

"connections": [

[

"esp:TX",

"$serialMonitor:RX",

"",

[]

],

[

"esp:RX",

"$serialMonitor:TX",

"",

[]

],

[

"dht1:VCC",

"esp:3V3",

"red",

[

"v0"

]

],

[

"dht1:GND",

"esp:GND.1",

"black",

[

"v0"

]

],

[

"lcd1:VCC",

"esp:5V",

"red",

[

"h0"

]

],

[

"lcd1:GND",

"esp:GND.2",

"black",

[

"h0"

]

],

[

"lcd1:SDA",

"esp:21",

"green",

[

"h0"

]

],

[

"lcd1:SCL",

"esp:22",

"green",

[

"h0"

]

],

[

"gas1:VCC",

"esp:3V3",

"red",

[

"h57.6",

"v-20.1"

]

],

[

"gas1:GND",

"esp:GND.3",

"black",

[

"h0"

]

],

[

"gas1:AOUT",

"esp:34",

"green",

[

"h0"

]

],

[

"esp:25",

"r1:2",

"green",

[

"v0"

]

],

[

"r1:1",

"led1:A",

"green",

[

"v0"

]

],

[

"led1:C",

"esp:GND.1",

"green",

[

"v0"

]

],

[

"esp:26",

"r2:2",

"green",

[

"v0"

]

],

[

"r2:1",

"led3:A",

"green",

[

"v0"

]

],

[

"led3:C",

"esp:GND.1",

"green",

[

"v0"

]

],

[

"esp:13",

"r4:2",

"green",

[

"v0"

]

],

[

"r4:1",

"led4:A",

"green",

[

"v0"

]

],

[

"led4:C",

"esp:GND.1",

"green",

[

"v0"

]

],

[

"esp:27",

"r3:2",

"green",

[

"v0"

]

],

[

"r3:1",

"led2:A",

"green",

[

"v0"

]

],

[

"led2:C",

"esp:GND.1",

"black",

[

"v0"

]

],

[

"esp:14",

"r5:2",

"green",

[

"v0"

]

],

[

"r5:1",

"led5:A",

"green",

[

"v0"

]

],

[

"led5:C",

"esp:GND.1",

"green",

[

"v0"

]

],

[

"esp:4",

"bz1:2",

"green",

[

"h0"

]

],

[

"bz1:1",

"esp:GND.2",

"green",

[

"v0"

]

],

[

"led4:C",

"esp:GND.3",

"black",

[

"v0"

]

],

[

"led1:C",

"esp:GND.3",

"black",

[

"v0"

]

],

[

"led3:C",

"esp:GND.3",

"black",

[

"v0"

]

],

[

"bz1:1",

"esp:GND.1",

"black",

[

"v0"

]

],

[

"relay1:VCC",

"esp:5V",

"blue",

[

"h0"

]

],

[

"relay1:GND",

"esp:GND.3",

"black",

[

"h0"

]

],

[

"relay1:IN",

"esp:18",

"green",

[

"h0"

]

],

[

"relay1:NO",

"r6:1",

"green",

[

"h0"

]

],

[

"r6:2",

"led6:A",

"green",

[

"v0"

]

],

[

"led6:C",

"esp:GND.3",

"black",

[

"v0"

]

],

[

"relay1:COM",

"esp:3V3",

"red",

[

"h0"

]

],

[

"dht1:SDA",

"esp:15",

"green",

[

"v0"

]

],

[

"pot1:VCC",

"esp:3V3",

"red",

[

"h0"

]

],

[

"pot1:GND",

"esp:GND.3",

"black",

[

"h0"

]

],

[

"pot1:SIG",

"esp:35",

"green",

[

"h0"

]

],

[

"esp:33",

"r7:2",

"green",

[

"v0"

]

],

[

"r7:1",

"led7:A",

"green",

[

"v0"

]

],

[

"led7:C",

"esp:GND.3",

"black",

[

"v0"

]

]

],

"dependencies": {}

}